FASE 2 – Electrónica

  - Cableado y conexiones

Una impresora 3D por básica que sea contiene muchas conexiones. En las impresoras modernas la placa electrónica y el cableado no suele estar visible.

Es conveniente encontrar la información sobre la electrónica y el cableado de tu impresora para tenerlo como documentación por si algo falla o para futuras actualizaciones o modificaciones.

Haz una revisión por el cableado que esté accesible y visible como puede ser:

- Las conexiones a los motores

- Los cables de los sensores de final de carrera

- Las fajas de comunicación

- Las conexiones con la pantalla LCD

- El cable del sensor de filamento

- Las conexiones al extrusor-hotend-termistor

- Conexión con el sensor del eje Z (BLTouch / Sensor Inductivo)

- Las conexiones a la cama (calentador y termistor)

Otra parte importante relacionada con la electrónica son los distintos ventiladores que se encargan de enfriar distintas partes de la impresora:

- Ventilador de la electrónica – Se encarga de enfriar la placa electrónica principal o la zona donde está toda la electrónica (placa principal, drivers, pantalla…). Este ventilador suele estar permanentemente encendido a velocidad constante y si no es muy silencioso puede ser bastante molesto. En impresoras antiguas con la electrónica al aire no solían disponer de él.

- Ventilador del extrusor – Se encarga de enfriar el extrusor, radiador y/o barrel según la construcción de la impresora. Este ventilador se suele encender y apagar cuando la boquilla alcanza los 50ºC a velocidad constante. En impresoras antiguas suele estar permanentemente encendido a velocidad constante.

- Ventilador de capa – Sirve para enfriar el filamento fundido que sale de la boquilla, debe tener la orientación correcta para que no incida en el bloque calentador sino en la punta de la boquilla por donde sale el filamento. Es el ventilador más potente e importante, tiene regulación PWM con la que se consigue una velocidad variable necesaria en función del material utilizado, algunos materiales como el PLA necesitan ventilación en casi toda la impresión y otros como el ABS apenas requiere ventilación.

  - M106 Sx – Establece la velocidad del ventilador (x=0-255→ 128=50%) sin valor (=100%)

  - M107 – Apaga el ventilador de capa

  - Ajustar tensión de referencia de los Drivers de los motores PAP

La Vref (voltaje reference) es la tensión de referencia que usa el driver para limitar la corriente máxima que se envía a las bobinas del motor paso a paso. No controla la tensión del motor sino la corriente máxima. Determina el par (fuerza) del motor e influye en su fiabilidad (no perder pasos). Con un ajuste incorrecto:

- Vref baja  motor débil y pierde pasos

- Vref alta  motor y driver se calientan demasiado, hacen más ruido y pueden dañarse

Los drivers tipo A4988, DRV8825, TMCxxx miden la corriente del motor usando una resistencia shunt (Rsense) y el driver compara el valor real con la Vref, cuando la corriente alcanza el límite calculado a partir de la Vref el driver la recorta (chopping).

Cada driver tiene su fórmula y depende de factores del propio driver y del valor de la Rsense

Imax= Vreffactor ×Rsense

| A4899 | Rsense=0.05 Ω | Imax= Vref8 ×Rsense | Ejes X, Y, Z: 0.7v Extrusor: 0.8V |
| --- | --- | --- | --- |
| DRV8825 | Rsense=0.1 Ω | Imax= Vref5 ×Rsense | Ejes X, Y, Z: 0.5v Extrusor: 0.5V |

Procedimiento típico (A4988/DRV8825)

- Con la impresora encendida usa un voltímetro DC

- Punta negra a GND

- Punta roja, si es posible con un cocodrilo conectado a un pequeño destornillador sobre el tornillo de ajuste del driver

- Mover el tornillo muy suavemente mientras lees la Vref en el voltímetro

https://www.youtube.com/watch?v=x5MLzxd_IAI&t=870s

https://teachingtechyt.github.io/calibration.html#steppers

  - Funcionamiento de los Sensores de movimiento

Los sensores de movimiento en una impresora 3D permiten al firmware conocer la posición real de los ejes y detectar situaciones anómalas, como fin de recorrido o ausencia de filamento. Son esenciales para la seguridad, precisión y automatización de la impresora.

    - Finales de carrera

Los finales de carrera indican al firmware cuándo un eje ha llegado a su posición límite (mínima o máxima).
Se utilizan principalmente durante el homing (G28) para establecer el origen de coordenadas.

Tipos habituales

- Mecánicos (microswitch)

- Ópticos

- Magnéticos (Hall)

Todos funcionan como un interruptor digital:

- OPEN → no activado

- TRIGGERED → activado

Comprobación de su funcionamiento utilizando PRONTERFACE

  - M119– Comprobación del estado de los EndStop, incluido el sensor de filamento si está declarado en el Firmware y el sensor del eje Z (BLTouch/Capacitivo).

    - Sensor eje Z: BLTouch o Sonda capacitiva

Se utiliza para detectar la altura real de la cama y permite realizar la nivelación automática de la cama (UBL/ABL). Independientemente del tipo la comprobación de su funcionamiento se realiza con el M119, normalmente sustituyen al final de carrera del eje Z y se conectan donde estaba.

BLTouch

Es una sonda electromecánica con un pin retráctil controlado por señales tipo servo.

  - M280 P0 S10 – Pin down

  - M280 P0 S90 – Pin up

  - M280 P0 S120 – Autotest de la sonda

  - M280 P0 S160 – Reset alarma BLTouch

Sensor Inductivo/Capacitivo

Es un detector de proximidad de la cama (metal-inductivo, vidrio-capacitivo). No tienen partes móviles, reaccionan a cierta distancia y son sensibles a la temperatura y al material que detectan.

    - Sensor de filamento

Se encarga de detectar si se ha acabado el filamento o se ha roto. Normalmente se conecta directamente a la placa principal y se configura por FirmWare, pero hay impresoras como la Artillery Genius en las que el sensor de filamento no se conecta a la placa principal sino a la pantalla LCD.

En el FirmWare se configura cómo actuar en caso de detección:

- Pausa la impresión

- Guarda la posición

- Espera la intervención del usuario para cambiar el filamento

Su funcionamiento se puede comprobar con el mismo comando que los finales de carrera M119 si está conectado a la placa controladora.