FASE 4 – Cinemática

  - Velocidad máxima en vacío

Es la mayor velocidad de movimiento que la impresora puede alcanzar sin extruir material. Es decir, la velocidad de Travel, sin boquilla extruyendo sin resistencia de la pieza impresa, solo la masa del cabezal o el pórtico en movimiento.

Representa el límite mecánico y dinámico de la impresora sobre todo en los ejes X e Y.

Define la velocidad máxima segura para desplazamientos sin pérdida de pasos.

Como medirlo

En el firmware estableceremos valores altos, incluso inalcanzables para nuestra máquina DEFAULT_MAX_FEEDRATE {X,Y,Z,E}

La forma empírica de hacerlo es utilizar PRONTERFACE haciendo el máximo desplazamiento del eje objetivo en ambos sentidos e ir incrementando la velocidad poco a poco hasta observar alguno de estos efectos indeseados:

- Sonido (clac-clac) indicativo de pérdida de pasos

- Sonido de “rascado” en el eje objetivo

- Vibración excesiva o violenta

| G1 X10 F1000 | G1 X220 F1000 |
| --- | --- |
| … | … |
| G1 X10 F15000 | G1 X220 F15000 |

La velocidad máxima en vacío será la última que no produzca alguno de esos efectos y en la que la impresora funcione correctamente.

Una vez obtenidos los valores de cada eje, modificaremos el Firmware con los valores obtenidos.

Cuidado con las unidades, en PRONTERFACE están en mm/min y en el Firmware hay que introducirlas en mm/s, por lo tanto, el valor obtenido habrá que dividirlo entre 60 para hallar el valor correcto para el Firmware (15000/60=250mm/s)

En cuanto al Eje Z, es difícil conseguir que los motores pierdan pasos realizando esta técnica, si bien sí se aprecia un cambio de sonido en el movimiento en función de la velocidad, llega un momento en el que el sonido es prácticamente igual. Por lo que he optado por una medida conservadora de establecer el valor de la velocidad máxima como 1/5 parte de la velocidad máxima de los ejes X e Y.