FASE 5 – Temperatura

  - PID

Es el ajuste fundamental del control térmico de una impresora 3D. No afecta al movimiento ni a la geometría, sino a cómo mantener la temperatura estable del fusor (Hotend) y de la cama (Bed).

PID son las siglas de Proporciona-Integral-Derivativo, es un algoritmo de control que usa el firmware para decidir cuánta potencia aplicar a los calentadores para mantener una temperatura objetivo estable y precisa.

Con un PID bien ajustado la temperatura es estable y no oscila, la extrusión es constante y la calidad de las capas es uniforme. Una mala calibración del PID puede causar sub-extrusión intermitente, hilos, superficies rugosas, atascos y variación de brillo en las capas.

El ajuste PID es único para cada impresora y también depende del material, sin embargo, el Firmware sólo admite un valor para cada Hotend y Cama. Lo recomendado es hacer el ajuste del PID para el material que más vayas a utilizar (PLA → 210ºC, PETG → 235ºC, ABS → 245ºC).

Es importante hacer el PID en las condiciones más cercanas posibles a las de una impresión normal. Esto significa que el filamento esté cargado y el ventilador de capa esté configurado a su velocidad normal (o máxima). El comando para encender y controlar el ventilador de capa es el M106 S255

    - PID HotEnd

Marlin dispone de un comando que permite iniciar el proceso de calentamiento y enfriamiento para calcular los valores PID adecuados para nuestro hotend. Se puede indicar el extrusor objetivo Ex, número de ciclos (normalmente 8 para el hotend) y la temperatura objetivo. En el ejemplo U1 significa que el resultado se almacena en RAM y podemos guardarlo inmediatamente en la EEPROM utilizando el comando de grabado.

M303 E0 C8 S210 U1 M500

    - PID Bed

El comando para calcular los valores PID de la cama es el mismo. En el que podemos indicar que es la cama E-1, el número de ciclos (normalmente 4 para la cama) y la temperatura objetivo.

M303 E-1 C4 S60 U1 M500