TEST DE ACELERACIONES

G-Codes

| M201 |  | Aceleración Máxima |
| --- | --- | --- |
| M204 | P | Print – Aceleración al imprimir |
|  | R | Retract – Aceleración al retraer |
|  | T | Travel – Aceleración al desplazarse (sin extrusión) |

Configuración en ORCASLICER

Usaremos un circuito (AMaximaCTO.stl) para hacer movimiento en modo vaso sin retracciones y poder ver el comportamiento de la aceleración.

Altura de capa: 0.32mm para boquilla de 0.4

Modo Vaso: Proceso>Otros>Ajustes Especiales>Vaso en espiral

Sin borde de adherencia: Proceso>Otros>Borde de Adherencia> Tipo Borde> Sin borde

Soportes: Proceso>Soporte>Habilitar Soportes NO

Cubiertas y perímetros: Proceso>Fuerza>Bucles =1 / Capas cubierta superior=0 / Capas cubierta inferior=0 / Densidad de relleno=0

Sin retracciones: Proceso>Calidad>Voladizos> Revertir en sentido inverso

Insertar códigos G en el circuito

- Nos desplazaremos a cada línea de marcado para introducir el cambio aceleración.

- Haremos clic derecho en el símbolo + y luego insertar código G personalizado

- Aceleración con extrusión PRINT

La forma más correcta de hallar el valor correcto sería hacer aproximaciones sucesivas, en un primer circuito sacar un valor aproximado y en un segundo circuito sacar el valor correcto.

| M 204 P400 | M117 ACC=400 |
| --- | --- |
| M 204 P800 | M117 ACC=800 |
| M 204 P1200 | M117 ACC=1200 |
| M 204 P1600 | M117 ACC=1600 |
| M 204 P2000 | M117 ACC=2000 |
| M 204 P2400 | M117 ACC=2400 |

| M 204 P600 | M117 ACC=600 |
| --- | --- |
| M 204 P700 | M117 ACC=700 |
| M 204 P800 | M117 ACC=800 |
| M 204 P900 | M117 ACC=900 |
| M 204 P1000 | M117 ACC=1000 |
| M 204 P1100 | M117 ACC=1100 |

- Aceleración sin extrusión TRAVEL

Nos permite determinar la aceleración máxima en el desplazamiento sin extrusión. Pero no vale el circuito anterior ya que está impreso en modo vaso e imprime constantemente.

Se puede probar creando un G-Code de prueba sin extrusión, cuadrados, zigzag, cambios de dirección a 90º

Ejemplo básico:

M204 T3000

G1 X20 Y20 F12000

G1 X180 Y20

G1 X180 Y180

G1 X20 Y180

Hay que ir subiendo progresivamente M204 TX y observar:

- Sonido (golpes)

- Vibraciones

- Pérdida de pasos

- Desplazamientos acumulados

Relación P Vs T

T y P en máquinas cartesianas suelen tener una relación:

T≈1.3~1.8 ×P

Si P=2000 (Genius PETG)  T=1.5 x 2000=3000

Advertencia importante

Subir mucho T:

- NO mejora calidad

- Solo reduce tiempos muertos

Si tu firmware soporta:

- Input Shaping o

- Junction Deviation

Entonces T pasa a ser secundario frente a:

- jerk/JD

- frecuencia de resonancia