FASE 4 - Detalles finos

  - Test de Ancho de línea real

Este test sirve para determinar el ancho de línea que produce la máquina una vez establecidos los parámetros anteriores.

- Prerrequisitos: Tener ajustados todos los parámetros anteriores

- Perfil dónde definir este parámetro: Proceso

  - Test de Retracciones

Establecidas la Temperatura y el Flujo óptimo, con este test se determina el valor de retracción mejor para evitar la formación de hilillos.

- Prerrequisitos: Depende fuertemente de la temperatura, de K y de la Presión residual

- Perfil dónde definir este parámetro: Filamento

  - Test de Puentes

Un puente es la impresión que se realiza entre dos puntos sin ningún soporte debajo, es decir, cuando la impresora “imprime en el aire”. Depende del flujo, la velocidad y el ventilador de capa.

- Prerrequisitos: Haber realizado todos los test anteriores.

- Perfil dónde definir este parámetro: Proceso

  - Test de Tolerancias

Permite determinar cuáles son las tolerancias de nuestra máquina respecto a huecos y ajustes entre distintas piezas (gaps) de manera que cuando diseñemos tengamos en cuenta dichos valores para garantizar que las piezas encajan entre sí.

- Prerrequisitos: No debe haber errores dimensionales ocultos. En Proceso>Calidad>Precisión activar: Movimiento en Arco (debe estar activado en el Firmware G2/G3), Altura precisa y Perímetro Preciso

- Pruebas

  - Test de Contracción XYZ

  - Test de Expansión en huecos

  - Test de Tolerancias

- Perfil dónde definir este parámetro:

  - Filamento (Contracción XYZ)

  - Proceso (Expansión en huecos)

  - Tener en cuenta en el diseño (Tolerancias)