PARAMETRIZAR IMPRESORA

Para que una impresora funcione correctamente, además de las calibraciones hardware, hay que determinar ciertos parámetros tanto en el Firmware de la impresora como en los distintos perfiles del laminador (Impresora, Filamento y Proceso).

Este proceso de parametrización se ha desarrollado y diseñado para realizarse con OrcaSlicer en distintas fases y pruebas.

Se trata de pruebas empíricas en las que en cada una de las pruebas se modifican los valores de ciertos parámetros, se evalúa la calidad de la impresión y en ocasiones se realizan varias iteraciones.

Algunos parámetros tienen gran influencia en otros por lo que para caracterizar correctamente la impresora debemos realizarlos en un cierto orden, de otra manera el cambio de algún parámetro podría enmascarar problemas o perjudicar otro parámetro.

También hay que tener en cuenta como OrcaSlicer gestiona los perfiles y la información que contienen, la estructura de archivos subyacente y el modelo de herencia de los perfiles a menudo no son intuitivos, lo que dificulta comprender cómo se almacenan, vinculan y afectan las distintas configuraciones.

En la fase final de la parametrización tendré que implementar estrategias para crear perfiles personalizados y para la organización robusta de los mismos de manera que facilite la actualización y migración.

Dónde se modifican los parámetros

- FIRMWARE – Es el sistema operativo de la impresora. Define límites de seguridad e integridad mecánica, la configuración de los distintos componentes hardware, parámetros térmicos y dimensionales. Define el hardware y configuración de la máquina y lo límites seguros.

- IMPRESORA – Es el perfil base y representa el Hardware físico, se basa en una impresora de serie de un fabricante o un perfil custom para un diámetro de boquilla concreto. Define qué puede hacer tu máquina y cuáles son sus límites físicos.

- FILAMENTO - Es el perfil que define cómo debe comportarse el extrusor para un material concreto. Define los ajustes del proceso de extrusión según el material.

- PROCESO- También conocidos como ajustes de impresión. Define los ajustes de cómo se fabrica la pieza.

Claves de qué define cada perfil

- Lo que dependa del material  Filamento

- Lo que dependa de la máquina  Impresora

- Lo que dependa del objeto o su calidad  Proceso

FASE 1 - Capacidad del sistema de extrusión

  - Flujo (velocidad) Volumétrica Máximo en Vacío

Nos da una idea del límite del flujo volumétrico que puede extruir nuestra impresora sin pérdida de pasos o de consistencia.

- Objetivo: límite físico del hotend + extrusor

- No interesa la calidad

- Perfil donde definir este parámetro: Filamento genérico (base)

  - Flujo (velocidad) Volumétrica Máxima en Circuito

Permite determinar el valor real de la velocidad a la que nuestra impresora puede imprimir con calidad.

- Objetivo: flujo máximo utilizable con calidad sin subextrusión, pérdida de presión ni mala adhesión entre líneas.

- Perfil donde definir este parámetro: Filamento específico -> Max Volumetric Speed

FASE 2 - Control de presión y cinemática

  - Linear Advanced <K>

Permite determinar el valor K de nuestra impresora. Afecta directamente a la presión en la boquilla, las esquinas, la anchura real de la línea y el comportamiento en los cambios de velocidad. Si se ajusta la aceleración y el Jerk sin K, se compensan errores de presión con cinemática generando valores erróneos, por eso esta prueba hay que realizarla antes.

- Prerrequisitos: Realizar el test a velocidad media-alta y aceleraciones moderadas

- Perfil donde definir este parámetro: FIRMWARE + nota en perfil de la impresora

  - Aceleración Máxima en circuito

Permite determinar el valor real de la aceleración a la que nuestra impresora puede imprimir con calidad. Afecta al ringing/ghosting (ecos en esquinas y detalles), pérdida de pasos y degradación de las esquinas.

- Prerrequisito: Haber calculado K y que esté activo

- Perfil donde definir este parámetro: Impresora y/o Proceso

  - Desviación de la Unión <JD> (Jerk)

Permite determinar el valor de la desviación de la unión ( J ) de nuestra impresora, que define cómo la impresora gestiona los cambios de dirección durante el movimiento, especialmente en esquinas y curvas.

Implica un ajuste fino del movimiento. Es ideal realizar el ajuste después de la aceleración.

- Prerrequisito: Estar activado en el Firmware

- Perfil donde definir este parámetro: FIRMWARE + Impresora + Proceso

FASE 3 - Material

  - Torre de Temperatura

Conocidos los valores de Velocidad, Aceleración, J y K realizamos un test de temperatura con el filamento que estamos caracterizando para hallar la temperatura que da mejores resultados.

- Prerrequisitos: Realizar esta prueba después de haber determinado los parámetros anteriores evita elegir la temperatura como solución para tapar otros errores.

- Perfil dónde definir este parámetro: Filamento (nozzle temp)

  - Multiplicador de Extrusión

Una vez establecida la temperatura óptima, este test permite determinar el flujo óptimo de nuestra impresora. Depende de K, se debe ajustar con K fijado, la temperatura fijada y a velocidades reales de uso.

- Prerrequisitos: Depende de K, se debe ajustar con K activo y determinado, a la temperatura óptima y velocidad de impresión reales.

- Perfil dónde definir este parámetro: Filamento (flow)

FASE 4 - Detalles finos

  - Test de Ancho de línea real

Este test sirve para determinar el ancho de línea que produce la máquina una vez establecidos los parámetros anteriores.

- Prerrequisitos: Tener ajustados todos los parámetros anteriores

- Perfil dónde definir este parámetro: Proceso

  - Test de Retracciones

Establecidas la Temperatura y el Flujo óptimo, con este test se determina el valor de retracción mejor para evitar la formación de hilillos.

- Prerrequisitos: Depende fuertemente de la temperatura, de K y de la Presión residual

- Perfil dónde definir este parámetro: Filamento

  - Test de Puentes

Un puente es la impresión que se realiza entre dos puntos sin ningún soporte debajo, es decir, cuando la impresora “imprime en el aire”. Depende del flujo, la velocidad y el ventilador de capa.

- Prerrequisitos: Haber realizado todos los test anteriores.

- Perfil dónde definir este parámetro: Proceso

  - Test de Tolerancias

Permite determinar cuáles son las tolerancias de nuestra máquina respecto a huecos y ajustes entre distintas piezas (gaps) de manera que cuando diseñemos tengamos en cuenta dichos valores para garantizar que las piezas encajan entre sí.

- Prerrequisitos: No debe haber errores dimensionales ocultos. En Proceso>Calidad>Precisión activar: Movimiento en Arco (debe estar activado en el Firmware G2/G3), Altura precisa y Perímetro Preciso

- Pruebas

  - Test de Contracción XYZ

  - Test de Expansión en huecos

  - Test de Tolerancias

- Perfil dónde definir este parámetro:

  - Filamento (Contracción XYZ)

  - Proceso (Expansión en huecos)

  - Tener en cuenta en el diseño (Tolerancias)

FASE 5 - Validación

  - Objetos de control

Una vez determinados todos los parámetros anteriores con las distintas pruebas, realizaremos la impresión de objetos de control que nos permitan comprobar la calidad de las impresiones que puede realizar la máquina.

- Comprobación de cinemática (esquinas y puentes)

- Comprobación dimensional

- Comprobación estética

OrcaSlicer dispone de varios objetos de control y también es conveniente hacer un test All In One:

- OrcaCube (disponible en OrcaSlicer)

- 3DBenchy (disponible en OrcaSlicer)

- All In One 3D printer test

- Test AutoDesk (disponible en OrcaSlicer)