Flujo (velocidad) Volumétrico Máximo de Extrusión en Vacío

Objetivo

Sirve para determinar cuál es el máximo caudal sostenido que el conjunto HotEnd + Extrusor puede proporcionar sin perder pasos ni subextruir. No tiene en cuenta la calidad ni la geometría. Este test también depende de cada material y deberíamos hacerlo con cada material distinto que utilicemos, también varía con la temperatura, por lo que deberíamos utilizar para el test temperaturas similares a las de uso real.

Qué medir

Iremos incrementando la velocidad de extrusión hasta que suceda una de las siguientes situaciones:

- Suene clic/clac – Indica que hay pérdida de pasos en el extrusor.

- El filamento engorda y adelgaza según sale de la boquilla – Indica fallo de consistencia

Elegiremos el último valor estable, es decir, el valor anterior al que produzca pérdida de pasos o inconsistencia. Puede ser recomendable probar con varias temperaturas.

Cómo generar el test

Este test se realiza con PRONTERFACE conectando a la impresora al ordenador.

- Calentar el fusor a 200ºC

  - Retraer 10 mm y limpiar boquilla

  - Subir el eje Z a 150 mm aproximadamente.

- Establecer valores relativos para que cada valor incremente al anterior G91

- Extruir a distintas velocidades

| G1 E50 F120 | Extruye 50mm a 120 mm/s | 2 mm/sg |
| --- | --- | --- |
| G1 E50 F180 | Extruye 50mm a 180 mm/s | 3 mm/sg |
| G1 E50 F240 | Extruye 50mm a 240 mm/s | 4 mm/sg |
| G1 E50 F300 | Extruye 50mm a 300 mm/s | 5 mm/sg |
| G1 E50 F360 | Extruye 50mm a 360 mm/s | 6 mm/sg |
| G1 E50 F420 | Extruye 50mm a 420 mm/s | 7 mm/sg |
| G1 E50 F480 | Extruye 50mm a 480 mm/s | 8 mm/sg |

Elegimos el valor anterior al que produzca pérdida de pasos y/o inconsistencia.

Para garantizar un valor correcto podemos probar con distintas temperaturas (200 , 210, 220 …)

Cálculos

Velocidad volumétrica máxima (Flujo máximo)

- Volumen de 1 mm de filamento

Diámetro filamento=1.75 mm --> radio r=0.875 mm

Área sección filamento: Af=πr2=π(0.875)2=2.4 mm2

Volumen 1 mm de filamento: V1mm=Af*1mm=2.4 mm2*1mm=2.4 mm3

Es volumen por cada 1mm de filamento empujado mm3mm= mm2

- Convertir velocidad de extrusor a mm/s

Último valor estable: 360 mm/min

vf=360 mmmin60=6 mms

- Caudal volumétrico máximo

Qmax=vf*Af=6mms*2.4mm2=14.43 mm3s

- Máxima velocidad de avance extruyendo (feedrate)

Qmax=caudal volumétrico (mm3/s); h=altura de capa (mm); w=anchura de línea (mm)

VVolMax=Qmaxh*w= 14.43 mm3s0.2 mm*0.48mm=150.3 mms

Dónde guardar el resultado

No es un valor imprimible, es un límite superior duro.

No se utiliza ni en el Firmware ni en ningún perfil del laminador, se puede poner una Nota en el perfil del filamento.