PARAMETRIZAR IMPRESORA

Para que una impresora funcione correctamente hay que realizar no solo las calibraciones del hardware sino también determinar ciertos parámetros tanto en el Firmware de la impresora como en los distintos perfiles del laminador (Impresora, Filamento y Proceso). El proceso que he desarrollado está diseñado para realizarlo con OrcaSlicer.

Se trata de pruebas empíricas en las que en cada una de las pruebas modificamos los valores de ciertos parámetros, evaluamos la calidad de la impresión y en ocasiones realizamos varias iteraciones.

Algunos parámetros tienen gran influencia en otros por lo que para caracterizar correctamente la impresora debemos realizarlos en orden, de otra manera el cambio de algún parámetro podría enmascarar problemas o perjudicar otro parámetro.

Hay que tener en cuenta como OrcaSlicer gestiona los perfiles y la información que contienen. La estructura de archivos subyacente y el modelo de herencia de los perfiles a menudo no son intuitivos, lo que dificulta comprender cómo se almacenan, vinculan y afectan las distintas configuraciones.

En la fase final de la parametrización tendré que implementar estrategias para crear perfiles personalizados y para la organización robusta de los mismos de manera que facilite la actualización y migración.

Tipos de perfiles

- IMPRESORA – Es el perfil base y representa el Hardware físico, se basa en una impresora de serie de un fabricante o un perfil custom para un diámetro de boquilla concreto. Define qué puede hacer tu máquina y cuáles son sus límites físicos.

- FILAMENTO - Es el perfil que define cómo debe comportarse el extrusor para un material concreto. Define los ajustes del proceso de extrusión según el material.

- PROCESO- También conocidos como ajustes de impresión. Define los ajustes de cómo se fabrica la pieza.

Claves de qué define cada perfil

- Lo que dependa del material  Filamento

- Lo que dependa de la máquina  Impresora

- Lo que dependa del objeto o su calidad  Proceso